Evaluación Parcial Nº 1

Automatismos Industriales

NUÑEZ VILLCA, Brian Saul 13447

Caso C

30 de abril de 2025

Código solución en lenguaje LD

Diagrama de Tiempo

A continuación, se explica el funcionamiento del programa:

Se tienen dos botones uno de inicio y otro de parada. El Botón de inicio, como si bien su nombre lo indica, es el encargado de comenzar la secuencia. La cual empieza activando una cinta transportadora la cual esta activa por 1 segundo, donde la acción siguiente a seguir es encender un cabezal en descenso por 2 segundos. Y por ultimo se tiene una espera de 4 segundos relacionada con la operación de llenado que al finalizar esta espera se activa el cabezal, pero esta vez en ascenso (el criterio tomado por nosotros fue darle un tiempo de encendido de 2 segundos al igual que el descenso).

Lo descripción anteriormente describe nuestro ciclo de trabajo, el cual solo se den tendrá cuando se pulse el botón de stop.

Consideraciones realizadas:

- Botón de START.

- Botón de STOP.

- Tiempo en el ascenso.

Código en formato IL

SECTION    1

(*SECTTITLE:Llenado de Botellas*)

(*SECTCOMMENT:*)

(* INICIO *)

LDN   %I0.0.0

AND(  %I0.0.1

OR    %M0

)

ST    %M0

(* PROCESO_1 *)

BLK   %TM0

LD    %M0

ANDN  %TM3.Q

IN

END_BLK

(* PROCESO_2 *)

LD    %M0

ANDN  %TM0.Q

ST    %M1

(* PROCESO_3 *)

LD    %M1

ST    %Q0.0.0

(* PROCESO_4 *)

LD    %TM0.Q

ANDN  %TM1.Q

ST    %M2

(* PROCESO_5 *)

LD    %M2

ST    %Q0.0.1

(* PROCESO_6 *)

BLK   %TM1

LD    %M0

ANDN  %TM3.Q

IN

END_BLK

(* PROCESO_7 *)

BLK   %TM2

LD    %M0

ANDN  %TM3.Q

IN

END_BLK

(* PROCESO_8 *)

LD    %TM2.Q

ST    %M3

(* PROCESO_9 *)

LD    %M3

ST    %Q0.0.2

(* REINICIO DEL CICLO *)

BLK   %TM3

LD    %TM2.Q

IN

END_BLK